Ölçülendirme Konusu - 50 Test Sorusu ve Cevapları

1. Ölçüler, zorunlu olmadıkça birden fazla kez resim üzerine yazılmalıdır.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

2. Ölçüler milimetre cinsinden verilmelidir, aksi durumda birim belirtilmelidir.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** A

3. Yardımcı ölçüler kontrol ve muayenede esas alınır.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

4. Görevsel ölçüler doğrudan doğruya yazılmalıdır.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** A

5. Ölçü çizgileri, başka çizgilerle kesiştiğinde koparılmalıdır.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

6. Parantez içindeki ölçüler teorik tamlıkta ölçülerdir.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

7. Ölçü okları ikizkenar üçgen şeklinde olur.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** A

8. Görevle ilgili ölçüler başka ölçülerden türetilerek elde edilmelidir.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

9. Teknik resimlerde birim olarak santimetre tercih edilir.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** B

10. Ölçü rakamlarının yazımında TS 10841 B tipi yazı kullanılır.

A) Doğru

B) Yanlış

**Cevap:** A

11. Aşağıdakilerden hangisi görevsel ölçünün tanımıdır?

A) Yardımcı çizgilerle elde edilen ölçüler

B) Parçanın işlevini doğrudan etkileyen ölçüler

C) Sadece toleranslı ölçüler

D) Sadece çap ölçüleri

**Cevap:** B

12. Ölçü çizgileri ile diğer çizgiler kesiştiğinde ne yapılmalıdır?

A) Koparılmalı

B) Çift çizgi ile belirtilmeli

C) Olduğu gibi bırakılmalı

D) Koyu çizilmeli

**Cevap:** C

13. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı ölçü ile gösterilmez?

A) Parantez

B) Tolerans

C) R harfi

D) Şekil 13.1b

**Cevap:** C

14. Konik ölçülendirmede hangi sembol kullanılır?

A) ∅

B) 1:n

C) R

D) S

**Cevap:** B

15. Hangi ölçüleme türünde tüm ölçüler ortak bir merkezden başlar?

A) Zincirleme

B) Kademeli

C) Polar koordinat

D) Paralel

**Cevap:** C

16. Simetrik parçalar için ölçülendirme nasıl yapılmalıdır?

A) Her kenar için ayrı ölçü verilmeli

B) Ölçüler iki kez yazılmalı

C) Sadece bir taraf ölçülendirilmelidir

D) Simetri ekseni yok sayılmalı

**Cevap:** C

17. Aşağıdakilerden hangisi ölçü çizgisi değildir?

A) İnce çizgi

B) Kesikli çizgi

C) Sürekli çizgi

D) Ok ucu ile sınırlanan çizgi

**Cevap:** B

18. Teknik resimlerde çap sembolü neyi ifade eder?

A) Uzunluk

B) Kalınlık

C) Delik çapı

D) Tolerans

**Cevap:** C

19. Deliklerin ölçülendirilmesinde hangisi doğrudur?

A) Yarıçapla gösterilir

B) Parça dışı ölçülendirme yapılmaz

C) ∅ sembolü kullanılır

D) Sembol kullanılmaz

**Cevap:** C

20. Yardımcı ölçülerin gösterilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Koyu çizgiyle yazılır

B) Parantez içinde gösterilir

C) Kalın çizgiyle çevrelenir

D) Çizgi içine yazılır

**Cevap:** B