T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM

BAHAR YARIYILI  “ İMALAT İŞLEMLERİ ”   DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

| # Öğrenci Adı-Soyadı: | # Sınav Tarihi : # Sınav Süresi : |
| --- | --- |
| # Öğrenci No : | # Sınav Değerlendirme Notu: |
| # Sınıf/Şube : MAM102.1,2-MAM1002.1,2 İmalat İşlemleri | # Kontrol ve İmza : |

# SORULAR

- Freze Tezgâhında 200 x100 x 50 ebadında bir düzlem parçanın dört yüzeyi ferezelenecektir. Bu işlem için kesme hızı 600 m/d, uygun görülen çakının çapı 120 mm, bu verilere göre seçilmesi gereken tezgâh devir sayısı kaç dev/d olmalıdır? (10p.)

- Torna Tezgâhında İlerleme Hızı nedir? İlerleme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazarak açıklayınız (10p.)

- Üniversal Freze tezgâhının önemli parçalarından en az 5 tanesini yazınız ve bu pfreze parçalarının görevi nedir açıklayınız? (10p.)

- İmalat Atölyelerinde kullanmış olduğumuz temel atölye tezgâhları (makineleri) nelerdir?(en az 10 tane tezgâh adını yazınız) (10p.)

- Delme işlemlerinde kullanılan matkap tezgahlarını tanıtınız. Matkap işleme açılarını ve matkap kısımlarını açıklayınız. Matkap bileme nasıl yapılır? Maddelere halinde yazınız. (10p.)

- Atölyede kullandığımız Üniversal Torna Tezgâhının Önemli  parçalarından en az 5 tanesinin görevi nedir açıklayınız? (10p.)

- Freze Tezgâhında işleme; 75000 adet sıcak iş çeliği malzeme 400 x 280 x 100 ebadında bir düzlem parçanın iki yüzeyi (alt ve üst yüzey) ferezelenecektir. Bu işlem için çakı çapı D=100 mm, Kesme Hızı V= 40- 60 m/d, Kesici ağız sayısı Z= 12 dişli çakı, İlerleme miktarı Sz= 0,4 mm. Parça Boyu L= 400 mm, Parça Genişliği b= 280 mm, Parça kalınlığı=100mm, La= 3 mm, Lb= 5 mm. Tezgâhta tüm uygulama kaba paso ile işleme ve ince paso ile işleme için;

- Devir sayıları?

- İlerleme hızları nedir?

- Kaba ve ince paso sayıları? ve Tabla hareket boyu nedir hesaplayınız?

- Bir parça için toplam işleme zamanı nedir?

- 75.000. adet parça beş tezgâhta aynı anda aynı şartlarda işleniyor. Bu iş günde sekiz saat çalışma ile kaç günde teslim edilir?

- İşlem sırası adımları nasıl olmalıdır?

- Donanım zamanı adımları nasıl olmalıdır?     (4. Soru 40p.)

# Başarılar dilerim. 	              	                                                                   Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA

# CEVAPLAR